Trabalho prático 1

Materiais utilizados

Resistência elétrica 100 ohms

Resistência elétrica 220 ohms

Fonte de alimentação

Tirístor

Led

Placa blodborne

Diagrama para montagem de circuito

| UAK | U | Led |
| --- | --- | --- |
| 0,73V | 5V | On |
| 0,72V | 4V | On |
| 0,70V | 3,5V | On |
| 0,68V | 3V | On |
| 0,67V | 2,8V | On |
| 0,66V | 2,7V | On |
| 0,66V | 2,65V | On |
| 1,013V | 2,63V | Off |

1.Consulta o datasheet do tirístor.

Retira as informações necessária para a implementação do circuito na placa de ensaio.

Resposta 01:

ITRMS = 5A

IGT= 0,2A

V= 400V

TIC 106 D

2. Comprova que o tirístor permanece em condução mesmo após se retirar o pulso de disparo.

3. Mede a tensão entre ânodo e cátodo do tirístor quando estiver a condução.

VT = 0.73v

4.Mede a tensão sobre R1:

VR1 = 1.97v

5.Determine a corrente do tirístor usando a lei de ohm para R1

IR1=0.0197 ohms

I=U/R    I = 1.97 / 100 = 0.0197A X 1000 = 19.7ma

6.Quais as duas formas de bloquear um tirístor que foram testadas? Determine a máxima perda em condução do tirístor. Pt = Vt x It

PT =0.73x19.7

PT=14.38mw

1-) Uma das formas de bloquear o tirístor é reduzir a tensão de 5v fomos reduzindo a tensão até 2.61v e ele se apagou.

2-) Segunda forma e curtocirquitar ânodo e cátodo e o led se desliga.