Relatório 2

“”

# Equipamentos utilizados:

- Multímetro digital

- Breadboard

# Materiais utilizados:

- Resistência 560Ω

- Led verde

- Tirístor 106D

- 2 - Amperímetros

- 1 – Voltímetro

- Resistência 3,9 KΩ

- Potenciómetro 10 KΩ

# Esquema experimental 1

## Procedimento Experimental:

5

| IG (mA) | ILed (mA) | UAK (v) | LED (Acesso/Apagado) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,013 | 13,20 | Apagado |
| 0,0646 | 21,9 | 0,74 | Ligado |

| IG (mA) | ILed (mA) | UAK (v) | LED (Acesso/Apagado) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,013 | 13,20 | Apagado |
| 0,0646 | 21,9 | 0,74 | Ligado |

R: O valor mantem-se constante.

| IG (mA) | ILED (mA) | UAK (v) | LED (Acesso/Apagado) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0934 | 22 | 0,74 | Ligado |
| 0,1350 | 22,9 | 0,74 | Ligado |

- 5) Retire toda a tensão na porta. Observe e registe as leituras

  - Mantém o LED ligado apesar de baixar a IG para zero.

- 6) Reduza a tensão U lentamente e registe o valor de IH - corrente de manutenção – a partir do qual o SCR deixa de conduzir.

  - A tensão é equivalente à 2,47V e o valor da IH = 0,83ma

- 7) Repita os pontos 2 e 3 até que o Led acenda. Desligue a porta. Curte-circuite os terminais A e K do SCR, com um condutor, e retire de imediato o condutor. O que é que concluiu?

  - O led apagou. Sendo esta a forma de desligar o led, fazendo reset ao tirístor.

- 8) Faça um esboço da curva característica do SCR.

- 9) Tire conclusões do trabalho realizado.

  - Com o teste no tirístor notamos que a várias formas de desligarmos, curto-circuitando o ânodo e o cátodo do tirístor e baixamos a tensão, assim a corrente também baixou e ele desligou.

Obs.: Notamos que ele fica ligado, quando damos um pulso na gate.