Relatório 3

# Material utilizado:

Tirístor – TIC106D

2K2Ω 100nf

Potenciómetro 250K

1 – Voltímetro1

1 – Amperímetro

1 – Osciloscópio

1 – Transformador

# Esquema experimental 2

## Procedimento experimental:

1) Execute a montagem de acordo com o esquema de ligações, ligando primeiro a resistência de 2K2.

2) Regule o cursor do potenciómetro para a posição de menor resistência para visualizar as curvas da tensão no motor (ou lâmpada) e no SCR.

3) Ligue um canal no ponto A e o ponto C. A massa fica entre o motor e o SCR, no ponto B.

Nota: Não ligue a alimentação sem a autorização do formador.

4) Ajuste os comutadores do osciloscópio até visualizar as duas curvas. Desenhe as duas curvas, indicando as respetivas amplitudes. Meça o angulo a na curva da tensão do motor. Registe as leituras do amperímetro e do voltímetro.

5) Varie progressivamente o potenciómetro, meça novamente o angulo alfa e desenhe as respetivas curvas. Registe as leituras do amperímetro e voltímetro.

6) Calcule a potência (aproximada) consumida pelo motor nas duas situações, a partir da leitura do amperímetro e do voltímetro. Compare os valores com a potência nominal (P = U I)

P = 6,04 x 46,29 x 10-3

P = 0,2795W

P = 5,36 x 30,63 x 10-3

P = 0,1641W

7) Volte a repetir os ensaios, substituindo a resistência de 2K2 pelo condensador de 100nF

8) Substitua o condensador por 680nF e compare.

R: Não foi realizado, devido a ausência do condensador.

9) Tire conclusões do trabalho realizados.

R: O angulo alfa é menor com o condensador do que com a resistência, pois ele armazena energia e o tirístor retifica a onda senoidal, cortando a onda negativa, pois ele apenas trabalha diretamente polarizado